Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий .

(Главное управление МЧС России )

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

по осуществлению должностными лицами органов Федеральной противо-
пожарной службы МЧС России функций профилактики пожаров при про-
ведении мероприятий с массовым сосредоточением людей

Москва

2010

В помещениях Церкви и на прилегающей к ней территории ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- проведение какие-либо огневых работ при совершении обрядов и богослужений в присутствии прихожан;

- курение, разведение костров и сжигание отходов;

- слив легковоспламеняющихся и горючих жидкостей в канализационные сети (в том числе при авариях);

- оставление на открытых площадках и во дворе тары (емкостей, канистр и т.п.) с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, а также баллонов со сжатыми и сжиженными газами.

В целях обеспечения пожарной безопасности ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- одновременное пребывание 50 и более человек в помещениях с одним эвакуационным выходом;

- использовать чердак для организации мастерских, а также хранения оборудования, мебели и других предметов;

- снимать предусмотренные проектом двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, другие двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации. Производить изменения объемно-планировочных решений, в результате которых ухудшаются условия безопасной эвакуации людей, ограничивается доступ к огнетушителям и другим средствам пожарной безопасности;

- загромождать мебелью, оборудованием и другими предметами двери;

- оставлять неубранным промасленный обтирочный материал;

- хранить под лестничными маршами и на лестничных площадках вещи, мебель и другие горючие материалы;

  - загромождать подходы к средствам пожаротушения, коридоры, проходы, основные и запасные выходы;

  - преграждать доступ к средствам пожаротушения, использовать средства пожаротушения не по назначению.

Световые указатели «выход» должны находиться в исправном состоянии и быть постоянно включенными.

Напоминаю отцам о том, что на вашем приходе должен быть установлен  пожарный щит!!!

НОРМЫ КОМПЛЕКТАЦИИ ПОЖАРНЫХ ЩИТОВ НЕМЕХАНИЗИРОВАННЫМ ИНСТРУМЕНТОМ И ИНВЕНТАРЕМ

1. Огнетушители: воздушно-пенные (ОВП),порошковые (ОП),углекислотные (ОУ)

2. Лом.

3. Багор.

4. Крюк с деревянной рукояткой.

5. Ведро.

6. Покрывало для изоляции очага возгорания.

(п. 7 в ред. Постановления Правительства РФ от 17.02.2014 N 113)

7. Лопата штыковая.

8. Лопата совковая.

9. Вилы.

10. Емкость для хранения воды или источник для ее забора.

12. Ящик с песком не менее 0,5 куб.

Требования пожарной безопасности при использовании                                  пиротехнических изделий.

В последнее время при проведении мероприятий с массовым сосредоточением людей стала характерной организация фейерверочных показов с применением пиротехнической продукции, как бытового, так и профессионального

назначения.

Опасными факторами при использовании пиротехнических изделий являются падающие на землю остатки картонных полусфер с приклеенной бумажной лентой. При использовании пиротехнических изделий возможно падение тлеющих шлаков. В исключительных случаях при нештатном срабатывании изделия по какой-либо причине возможны одиночные падения на землю горящих таблеток, не сработавшего в воздухе изделия, срабатывание изделия в стволе пусковой установки с разбросом горящих таблеток во все стороны на расстояние до размера радиуса опасной зоны. Радиус опасной зоны и, следовательно, места возможного расположения зрителей определяются из технической документации предприятий-производителей пиротехники с учетом прогнозируемых метеорологических условий в день проведения фейерверочного показа.

VII. Термины и определения

- Фейерверк - Культурно-развлекательное мероприятие с применением пиротехнических изделий под открытым небом и в помещениях;

- Пусковая площадка - Площадка, с которой запускаются пиротехнические изделия;

- Изделие фейерверочное - Пиротехническое изделие, создающее при горении визуальные или звуковые эффекты, используемые при проведении фейерверочных зрелищных мероприятий;

7.4Пусковое фейерверочное оборудование - Механические и элекрические

устройства, предназначенные для удержания в определенном местей

положении работающего ИФ, выбрасывания ИФ в заданном направлении с

заданной начальной скоростью и обеспечения возможности

задействования пуске ноге оборудования и изделия фейерверочного в

заданный момент времени в заданной последовательности;

- Пиротехническая продукция - Собирательное обозначение пиротехнических изделий, пиротехнических элементов, пиротехнических составов самостоятельного применения;

Организация-устроитель фейерверка - юридическое лицо имеющее, выданную в установленном законодательном порядке, лицензию на право деятельности по распространению пиротехнических изделий IV и V классов в соответствии с ГОСТ Р 51270;

- Организатор фейерверка - юридическое или физическое лицо, заказывающее проведение фейерверка или создание сценических представлений с использованием пиротехнических изделий и несущее ответственность за обеспечение безопасности проведения этих мероприятий;

VIII. Требования пожарной безопасности при использовании пиротехнических изделий бытового назначения 1-Ш классов по степени потен циальной опасности (ГОСТ Р 51270-99) (извлечения из постановления Правительства Российской Федерации от 22.12.2009 № 1052 «Об утверждении требований пожарной безопасности при распространении и использовании пиротехнических изделий»)

- Настоящие требования определяют противопожарный режим, обязательный для соблюдения и исполнения органами государственной власти, органами местного самоуправления и организациями (далее - организации), их должностными лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами Российской Федерации, иностранными гражданами и лицами без гражданств;:: (далее - граждане), в целях обеспечения пожарной безопасности жизни и здоровья граждан, имущества физических и юридических лиц, государственного или муниципального имущества.

- Настоящие требования устанавливают правила поведения людей при хранении, реализации и использовании пиротехнических изделий бытового назначения I - III классов по степени потенциальной опасности (ГОСТ Р 51270- 99), обращение с которыми не требует специальных знаний и навыков.

К I классу потенциальной опасности относятся изделия, у которых значение кинетической энергии движения составляет не более 0,5 джоуля, отсутствуют ударная волна и разлетающиеся за пределы опасной зоны осколки, аку стическое излучение на расстоянии 0,25 метра от пиротехнических изделий не превышает 125 децибелов и радиус опасной зоны по остальным факторам составляет не более 0,5 метра.

Ко II классу относятся изделия, у которых значение кинетической энергии движения составляет не более 5 джоулей, отсутствуют ударная волна и разлетающиеся за пределы опасной зоны осколки, акустическое излучение на расстоянии 2,5 метра от пиротехнических изделий не превышает 140 децибелов и радиус опасной зоны по остальным факторам составляет не более 5 метров.

К III классу относятся изделия, у которых значения кинетической энергии при направленном движении составляет более 5 джоулей, при ненаправленном движении - не более 20 джоулей, отсутствуют ударная волна и разлетающиеся за пределы опасной зоны осколки, акустическое излучение на расстоянии 5 метров от пиротехнических изделий не превышает 140 децибелов и радиус опасной зоны по остальным факторам составляет не более 30 метров.

- Пиротехническим изделием бытового назначения является изделие, которое допускается к применению населением и эксплуатация которого в соответствии с инструкцией по применению обеспечивает безопасность людей, имущества и окружающей среды.

- Пиротехнические изделия подлежат обязательному подтверждению их соответствия установленным требованиям в форме декларирования соответствия или сертификации.

- Применение пиротехнической продукции должно осуществляться в соответствии с требованиями инструкции (руководства) по эксплуатации заво- да-изготовителя. При этом инструкция должна содержать требования пожарной безопасности к такому пиротехническому изделию.

- Применение пиротехнических изделий запрещается:

а)	в помещениях, зданиях и сооружениях любого функционального назначения;

б)	на территориях взрывоопасных и пожароопасных объектов, в полосах отчуждения железных дорог, нефтепроводов, газопроводов и линий высоковольтной электропередачи;

в)	на крышах, балконах, лоджиях и выступающих частях фасадов зданий (сооружений);

г)	на сценических площадках, стадионах и иных спортивных сооружениях;

д)	во время проведения митингов, демонстраций, шествий и пикетирования;

е)	на территориях особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации, памятников истории и культуры, кладбищ и куль ни,: сооружений, заповедников, заказников и национальных парков.

7. При подготовке и проведении фейерверков в местах массового пребывания людей с использованием пиротехнических изделий III класса опасности:

а)	должны быть разработаны технические решения (условия:), при выпол- нении которых возможно проведение фейерверка. Они должны включать схему местности с нанесением на ней пунктов размещения фейерверочных изделий. предусматривать безопасные расстояния до сооружений с указанием границ безопасной зоны, а также места хранения;

б)	зрители должны находиться с наветренной стороны. Безопасное расстояние от мест проведения фейерверка до зданий и зрителей определяется с учетом требований инструкции применяемых пиротехнических изделий;

в)	на площадках, с которых запускаются пиротехнические изделия, запрещается курить и разводить огонь, а также оставлять пиротехнические средства без присмотра;

г)	места для проведения фейерверков необходимо отгородить и оснастит]:, первичными средствами пожаротушения;

д)	охрана мест и безопасность при устройстве фейерверков возлагается на организацию, проводящую фейерверк;

е)	после использования пиротехнических изделий территория должна быть осмотрена и очищена от отработанных, несработавших пиротехнических изделий и их опасных элементов.

IX. Требования пожарной безопасности при использовании пиротехнических изделий профессионального назначения 1У-У классов по сто теин потенциальной опасности (ГОСТ Р 51270-99)

- Проведение фейерверков может осуществляться в любых пригодные дщ; этих целей местах, за исключением мест, использование которых запрещено решениями соответствующих законодательных (представительных) и исполни тельных органов государственной власти и местного самоуправления.

- Проведение уличных фейерверков в ночное время (с 23.00 до 7.00) за исключением дней празднования Рождества и Нового года возможно только при наличии соответствующей оговорки в разрешении на проведение фейерверка.

- Устройство фейерверков может осуществляться только организациями, зарегистрированными в установленном порядке в качестве юридического лица, уставом которых предусмотрен данный вид деятельности.

- Устроитель фейерверка или иного массового зрелищного мероприятия применением пиротехнических изделий должен иметь:

-соответствующую лицензию (разрешение);

-В своем распоряжении автотранспорт, пригодный для перевозки используемой продукции и оборудования;

-Пиротехников, аттестованных на право проведения и руководства показами фейерверков;

-Исправное и аттестованное в установленном порядке пусковое оборудование; -Технологическую документацию (технологические регламенты, инструкции и др.), регламентирующую безопасность выполняемых работ.

- Юридические и физические лица, участвующие в проведении фейерверков и других сценических и развлекательных мероприятий и использованием пиротехнических изделий, обязаны строго выполнять требования Постановления Правительства Российской Федерации от 22.12.2009 № 1052 «Об утверждении требований пожарной безопасности при распространении и использовании пиротехнических изделий», «Правил пожарной безопасности в Российской Федерации ППБ 01-03», ГОСТа Р 51270 и других действующих нормативных документов. Фейерверк или иное мероприятие с применением пиротехнических из делий должно проводиться на основании договора и в строгом соответствии с полученным письменным разрешением.

9.6   В договоре на проведение фейерверка должны содержаться обязаш пспи сторон по обеспечению безопасности, а также выкопировка мест проведении обозначением пусковой площадки и границ охранной зоны.

9.7При проведении фейерверков допускается использование только исправно го и аттестованного пускового оборудования и сертифицированных в установленном законодательством РФ порядке изделий фейерверочных.

9.8Работы по подготовке к запуску фейерверков должны выполнять не менее двух аттестованных на право проведения фейерверков пиротехников при непосредственном руководстве лицом, аттестованным на право руководства показами фейерверков.

9.9Устроители фейерверка обязаны обеспечить охрану пусковой площадки и опасной зоны от проникновения посторонних лиц, меры зашиты персонала и сохранность фейерверочных изделий.

Р.S. Фейерверк- является источником повышенной опастности, по этому необходимо принять меры предосторожности. В случае возгорания наступает административная и даже уголовная ответственность со всеми вытекающими последствиями.

- « Вор, хоть что-то оставляет, а вот огонь не чего.» …так говорили наши предки.

08 апреля 2015года.                                                      Данные предоставлены председателем

епархиального отдела по взаимодействию

с ВС, ПО и тюремному служению

иереем Игорем Орловым.